信息安全维护服务参数

详细服务内容如下：

| 序号 | 服务项目 | 服务明细 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房运维服务 | 1、定期针对机房紧密空调、门禁监控、七氟丙烷灭火柜进行巡检，以确保设备正常运行； 2、物理状况巡检:设备机体、外观、及风扇、状态指示灯、电源、网络端口等； 3、硬件部分巡检: 设备连接状况检查； 设备物理（电源冗余、机房环境、线缆破损老化）； 设备本身冗余性检查，包括引擎的冗余、电源的冗余； 设备系统及板卡指示灯状态检查分析； 端口描述，端口状态，不使用的端口建议关闭，端口性能检查； 电源稳定性和线路检查； 设备有关的软件、硬件和BUG信息收集； 系统运行状态、性能检查和优化，包括CPU利用率、Mem使用率、Buffer分析、Crash分析； 设备固件升级服务，检查分析与支持服务； 网络流量速率检测； 系统硬件运行情况综合分析； 4、机房弱电整理： 机柜电源线和网线进行强弱电分开整理，并打上相关链路标识; 设备的放置要适当，避免相互挤压、避免太高或太低，避免相互距离太近: 规范机房内链路布线走向，按照规范要求进行布线; 对每一根线路在适当的位置注明来源信息:(本端信息与对端信息) 对机房的核心部位机柜进行清理，清洁设备及交换机表面浮灰，查看配置命令进行优化，观察并记录各端口运行状态是否正常稳定; 梳理所有的光纤线路，做到有标可查，无标打标，做到每条线路可寻根问源; 进行光纤网线规整，将不用的旧光纤及网线清理出来，光纤不能大于270弯折，做到横平竖直，用扎带固定在机柜通线孔上； 对每次机柜整理的内容进行文档更新，重新画设备布置图和网线连接图在图上要注明设备的编号和网线的标识，以备检修查阅。 |
| 2 | 服务器存储巡检 | 1、监控管理的内容包括 CPU 性能管理； 内存使用情况管理； 硬盘利用情况管理； 系统进程管理； 主机性能管理； 实时监控主机电源、风扇的使用情况及主机机箱内部温度； 监控主机硬盘运行状态； 监控主机网卡、阵列卡等硬件状态； 监控主机HA运行状况； 主机系统文件系统管理； 虚拟化平台系统管理； 监控存储交换机设备状态、端口状态、传输速度； 监控备份服务进程、备份情况（起止时间、是否成功、出错告警）； 监控记录磁盘阵列、磁带库等存储硬件故障提示和告警，并及时解决故障问题； 监控网络安全设备的运行状态和策略的可行性； 对存储的性能（如高速缓存、光纤通道等）进行监控。 |
| 3 | 虚拟化平台运维 | 1、虚拟化平台及管理端版本更新,列出软件更新的利弊，根据客户需求进行更新； 2、日志收集，对虚拟化平台中的系统日志和事件进行分析，若有安全隐患提出整改意见及方案； 3、分析主机状态信息、CPU、内存、性能、存储状态、容量根据客户需求，调整虚拟化网络架构，修改虚拟化交换机配置； 4、定期巡检运行状况是否正常，及时发现潜在问题，提出整改意见，对虚拟化平台进行调整优化，提高业务效率。若发现资源不足或者虚拟化架构不合理，及时提出硬件升级方案。 5、提供技术支持服务：用户项目实施过程中，涉及到虚拟化平台、存储、虚拟机相关联业务时，根据用户需求，提供现场/远程技术支持。 6、虚拟化整体解决方案故障排查，包含管理平台、业务虚拟机、管理虚拟机及集群等故障处理。 |
| 4 | 业务数据备份 | 1、提供五种服务：日常巡查支持、巡检、故障处理、调优、恢复演练； 2、提供备份系统日常巡查指南，巡查内容包括检查备份作业执行情况、备份存储空间利用率情况等，第一时间发现问题并报障； 3、对于单位的报障或者巡检发现的潜在问题，将安排专业的备份技术工程师进行处理，工程师跟单位信息科管理员充分沟通故障情况，在尽可能减少对业务系统连续性影响的情况下，解决故障，故障解决后，提交详细的故障处理报告； 4、根据要求，需对特定的系统或者数据进行恢复，确保数据能正常恢复，客户需配合准备恢复环境，恢复之前公司需提供恢复演练方案，恢复完成后提供恢复演练报告； 5、根据单位备份系统运行情况，以及单位业务系统基础架构环境，对备份系统进行调整优化，提高备份效率，优化内容包括备份架构调优、备份策略调优、备份存储介质调优等； |
| 5 | 业务故障处理 | 1、提供数据库安装、性能优化、数据库补丁和升级以及系统突发故障的数据库技术支持等服务； 2、制订和协助实施数据库备份与恢复方案；保障业务系统数据安全和业务系统高可用性； 3、数据库核心参数调优，top-SQL调优分析，系统运行瓶颈分析，并提供优化方案； 4、针对核心业务系统（平台、HIS、LIS、PACS、电子病历等）双机软件进行定期巡检，发现故障将及时处理； 5、针对上述业务双机软件进行定期故障演练切换，时刻保障业务高可用； 6、按照单位要求，需提供双机软件升级服务，确保单位业务稳定运行； 7、针对单位数据中心存储双活平台进行定期巡检，确保数据的高可用； 8、巡检过程中发现存储配置或者性能异常等问题，将及时进行处理，如有必要将协助客户进行业务数据迁移； 9、提供技术支持服务：用户项目实施过程中，涉及到存储相关联业务时，根据用户需求，提供现场/远程技术支持。 |
| 6 | 安全运维 | 1、7*24小时远程或现场故障诊断和排除服务； 2、配置文档备份与恢复服务； 3、7*24热线服务； 4、重要事件现场支持服务(例如割接、设备搬迁、现网测试、组网方案等)； 5、定期的预防性维护； 6、脆弱性分析：现有系统的服务器、网络设备、数据库系统、应用中间件、安全设备的暴露面进行脆弱性检测与分析，并出具脆弱性评估报告； 7、风险评估：针对终端、服务器建立终端威胁评估手段，通过终端的威胁特征及潜在威胁风险、安全缺陷进行抓取、分析、评估，帮助用户去检测、评估、自查本身终端安全威胁和风险； 8、渗透测试：派遣专业团队对采购人指定的重要信息系统、网络信息系统进行抵抗入侵攻击能力测试。 9、应急演练：根据相关国家标准或国际标准，提供对应的应急演练场景专项应急预案模板，以指导应急响应团队应对与处置安全事件；制定应急演练方案及脚本并协助开展应急演练，模拟安全事件发生及处置的全过程，提高应对安全事件的处置能力，预防和减少安全事件造成的危害和损失。 10、重保服务：在重要时期保障服务为客户在重要时期提供安全保障，确保网络安全。通过人员安全值守、通过安全监测、事件处置等手段，及时发现攻击行为并及时处置，保障重大活动的顺利进行。 11、新业务上线风险评估：针对新上线前检测需采用对系统非侵害的测试方法，检验系统的安全防护能力，发现安全风险及漏洞，采用方法至少包括漏洞扫描及渗透测试。 |
| 7 | 网络架构调优 | 1、网络安全架构技术培训服务； 2、协助单位进行网络结构优化方案设计服务； 3、协助单位进行网络架构调整及优化系统服务； 4、配合单位进行中心网络地址空间规划与优化设计服务； 5、按照单位要求，时刻配合医院进行架构调整，针对不合理现象进行优化说明； 6、协助单位检查区域内医院重要信息系统的网络边界防护措施，网络接入安全措施；防病毒、防攻击、防瘫痪、防泄密措施及有效性；无线局域网安全接入防护措施；服务器、网络设备、安全设备等安全策略配置及有效性，应用系统安全功能设置及有效性；终端计算机、移动存储介质安全防护措施；重要数据传输、存储的安全防护措施；重要网络安全漏洞修复情况等。 |
| 8 | 安全策略优化 | 1、针对服务过程中发现的系统安全隐患，通过打补丁、修补漏洞、安全配置增强、系统架构和安全策略调整等方式及时进行加固和安全优化。 2、提高系统的安全性和抗攻击能力，使其将系统的安全状况维持在较高的水平，降低安全事件发生的可能性。 3、针对防火墙、安全设备的策略进行优化，优化无效、冗余策略，并针对现有策略结合当前攻击态势，业务需求进行动态优化调整。提升单位安全防护水平，持续有效保护服务器免遭黑客攻击。 4、针对客户重要系统进行安全加固，主要包括以下各个层面： - 网络设备安全加固, 针对交换机、路由器、防火墙、入侵防御系统、VPN等网络及安全设备进行设备设置的安全加固，尽量减少网络设备因配置不当产生的安全弱点，提升网络设备自身及网络整体的抗攻击能力。 - 操作系统安全加固, 针对WINDOWS、LINUX等操作系统进行系统配置的优化加固，尽量减少服务器因操作系统设置不当产生的安全弱点，提升服务器自身的抗攻击能力，并根据应用系统的不同情况，提供定制式安全策略建议，使操作系统的安全级别达到理想化状态。 |
| 9 | 安全资产梳理 | 1、 硬件状态检查：包括设备电源状态、网络接口状态、设备所在物理环境状态等。 2、性能负载检查：包括CPU、内存的占用率、日志存储空间的占用率等。 3、日志功能检查：检查日志功能的有效性，确保能正常生成日志。 4、定期维护、更新、管理资产数据，定期维护资产，以准确识别资产类型。对每个业务梳理分析，依据信息系统实际情况、业务特点、资产重要度等信息，结合信息安全的客户实践进行归纳。 5、协助单位检查区域内医院重要信息系统的网络边界防护措施，网络接入安全措施；防病毒、防攻击、防瘫痪、防泄密措施及有效性；无线局域网安全接入防护措施；服务器、网络设备、安全设备等安全策略配置及有效性，应用系统安全功能设置及有效性；终端计算机、移动存储介质安全防护措施；重要数据传输、存储的安全防护措施；重要网络安全漏洞修复情况等。 6、对互联网和内网信息系统资产进行收集整理，形成资产台账，并定期进行检查，审核资产台账是否准确，并根据检查结果及时更新资产台账； 7、在日常的资产管理过程中，需从资产的发现到梳理再到管理形成一整套的综合安全管理措施并落地执行，对信息资产做到心中有数，提供准确的台账，为安全运营工作奠定基础。 |
| 10 | 应急响应 | 1、对突发的网络安全公共事件做出第一时间响应。 2、包含以下几点：先期处置、应急指挥、应急支援、信息处理、应急结束。 3、朔源分析：在溯源分析过程中，通过采用先进的网络安全溯源技术和工具，确保分析结果的准确性和可靠性。应确保数据的完整性和真实性，避免数据篡改或丢失，提高溯源分析的自动化和智能化水平，降低人工分析的成本和误差。 4、紧急安全加固：在发生安全事件后，对服务器进行安全紧急加固，防止被黑客再次攻击，造成二次破坏。 3、应急响应级别：7*24电话。突发状况进行安全咨询服务。 |
| 11 | 安全培训 | 1、提供信息安全意识培训，强化人员安全意识，理解安全问题的重要性，掌握工作中的基本安全知识和安全技能。 2、提供信息安全技术培训，培养安全技术人员，掌握信息安全技术在网络、系统、应用的理论，了解常见的网络攻击技术原理，掌握常见的攻击防护方法。 |
| 12 | 业务漏洞及基线 | 1、对服务范围内各种软硬件设备进行网络层、系统层、数据库、应用层面的全面扫描与分析，扫描设备检测规则库及知识库应涵盖CVE、CNCVE、CNVD、CNNVD等标准； 2、在不影响业主方业务正常运行的情况下定期对业主方网络的服务器、终端、网络设备、安全设备、数据库、中间件和服务，开展常态化漏洞扫描。用以及时发现系统中存在的安全漏洞，进行脆弱性检测与分析。 3、通过基线配置检测工具对Windows、Linux终端等进行基线配置检测，安全基线配置检测参考国内的标准、规范，充分考虑行业的现状和行业最佳实践，制定形成一套业务系统的基线安全模型，并对安全配置进行检测，从而发现操作系统、网络设备等中不合规的安全配置，并给出相应的修复建议，跟踪上述不合规的修复加固进展。 4、按照《基线通用信息安全等级保护配置检查规范》进行检查，出具检查报告； |
| 13 | 终端安全防护 | 1、微隔离功能：允许设置微隔离策略，能根据设定的网络四元组信息、协议对机器之间的访问进行控制，拥有自学习功能，能在设定的时间范围内自主学习整个网络的访问情况并生成规则，并用图形方式呈现学习结果，使用者可以根据学习结果自行下发规则，支持按流量的TCP、UDP协议（含来源地址、来源端口、目标地址、目标端口），按流量方向（含出站、进站），处理方式（含阻止、放行）等策略设置微隔离ACL白名单； 2、网络防御功能：网络防御需具备SQL防注入、XSS跨站攻击过滤，支持入侵检测，能对来自网路层的攻击进行有效防御，比如：远程溢出攻击、数据库溢出攻击、DZ论坛漏洞攻击、暴力口令猜测攻击等，支持针对第三方的WEB应用扫描进行阻断，如Acunetix Web Vulnerability Scanner等； 3、文件防御功能：文件防御在Web恶意脚本的查杀识别准确率不能低于测试样本总数的95%；能对常见的网页木马文件进行脱壳解密；有主动防御技术，能对系统全方位监，对于文件的复制、移动、修改、重命名以及下载上传等都能做到监控；支持文件防篡改功能；支持系统账户保护功能，防止操作系统账户被修改或增加； 4、防篡改功能：需具备防篡改功能，支持自定义防篡改的保护类型，包括但不限于动态文件、静态文件、动态+静态文件或全部文件等，支持需要保护的动态文件类型，包括但不限于：asp、phpasp、aspx、php、jsp、cgi、asa、ashx、ruby、py、perl、cer等，需要保护的静态文件类型，包括但不限于：html、htm、shtml、shtm、xml，支持自定义防篡改的权限，包括但不限于创建、修改、删除、移动等权限，支持禁止创建畸形文件，阻止在保护目录中创建如.asp文件夹、.asp;.jpg等文件，支持自定义防篡改的目录，支持自定义防篡改的排除策略，排除类型包括但不限于目录、文件、后缀、进程等，排除的权限包括但不限于创建、修改、删除、移动，支持防篡改日志详情展示，包括但不限于篡改进程、篡改文件、篡改方式、篡改时间等，支持防篡改信息的图形化统计展示； 5、防勒索功能：需具备系统防勒索功能，能基于驱动级拦截技术实现针对勒索病毒及恶意代码的防护，不依赖于特征库识别方式防御勒索病毒攻击； 6、外链管理防护：通过对进程的发起的外部链接进行控制，防止黑客借助已受感染的主机在未授权的情况下，从内部网络向外部网络向外部发送命令或者建立连接； 7、性能监控功能：通过对服务器的CPU和内存进行识别和监控，当服务器资源消耗较大时，进行自动优化CPU和内存的使用情况，以便应用程序的正常运行。 8、内核加固功能：通过在不影响应用程序功能的前提下限制应用的执行，防止黑客通过其执行命令、运行Oday等非法操作，支持对操作系统账号保护；对黑客常利用的具备利用风险的Web服务器、数据库、应用运行环境、服务器特定进程等进行加固，防止黑客利用其进行攻击。 9、网络轻蜜罐功能：通过特殊的网络安全机制，诱骗攻击者进入一个虚拟的、看似真实的系统或网络，以便分析攻击者的行为和手段，收集威胁情报，预测网络攻击势。 |
| 14 | 网络安全态势感知 | 1、需具备黑客攻击态势感知功能，可在电子地图上展示设备运行与报警信息、实时攻击状况、含攻击目标、攻击来源、攻击类型、攻击时间等信息；含当日（及全部）攻击数量统计，含最新攻击事件展示、受攻击排行、攻击占比、攻击趋势图等报表； 2、在综合分析并判定攻击级别后由云端人工智能值守工具自动统一通过APP或人工智能语音报警电话通知安全工程师进行相关应急处理，后台设置接听报警电话的医院工程师和应急响应工程师通信信息与接听顺序； 3、医院联系人名单设置：部署人工智能值守工具时预设医院相关信息，包括但不限于姓名、部门、通信权重、电话、通信时间等；当网络安全出现紧急情况时，人工智能值守工具需根据预设权重，从优先级别高到低自动循环拨打医院联系人电话，直至名单内人员接听电话为止； 4、工程师排班管理：在人工智能值守工具中能预设应急响应工程师的排班计划，排班信息包括但不限于姓名、通信优先级、通信时间等；当网络安全出现紧急情况时，人工智能值守工具需自动按照当日预设的排班表按优先级循环拨打值班人员电话，通过AI语音告知出现的风险； |
| 15 | 人工智能值守 | 1、部署AI人工智能值守工具，提供7*24小时人工智能值守服务，由AI系统自动调度应急工程师处理黑客攻击事件，无需人为干预。通过AI技术对攻击大数据、全球安全探针收集的情报数据的清洗和分析，实现全网联动； 2、AI告警中心APP：通过AI值守的全网联动，实时推送语音或文字预警信息至专用APP实现人机协同；并定期推送情报数据； 3、安全临界点预警：通过AI值守全网联动服务，在服务器安全到达安全临界点时，通过电话方式自动调度安全专家人机联动，解决安全日志太多无法及时分析、安服人员能力有限无法精准分析、夜间无人值守等传统安全服务难题； 4、微信安全日报：通过AI人工智能机器人服务，定期在微信群中进行攻击数据的统计汇报； |

详细服务方式如下：

| 服务覆盖范围 |  | 描述 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XX运维服务 |  | 日常巡查支持、巡检、故障处理、应急响应、调优、培训 |  |  |  |  |
| 服务响应 |  | 响应时间 | 具体措施 |  | 实现效果 |  |
| 电话覆盖时间 |  | 7*24小时 | 服务电话7*24小时待机 |  | 7*24小时电话响应 |  |
| 电话响应时间 |  | 立即响应 | 7*24小时电话响应 |  | 7*24小时电话响应 |  |
| 能够到达现场的时间 |  | 7*24小时 | / |  | / |  |
| 到达客户现场时间 |  | 4小时 | / |  | / |  |
| 问题诊断时间 |  | 1小时 | / |  | / |  |
| 巡检 |  | 响应时间 | 具体措施 |  | 实现效果 |  |
| 健康检查 |  | 2月1次 | 6次（两月/次） |  | 及时发现潜在问题，提出整改意见 |  |
| 应急响应 |  | 响应时间 | 具体措施 |  | 实现效果 |  |
| 平台系统故障 |  | 7*24小时 | 每年不限次数 |  | 保障业务系统快速恢复。 |  |
| 咨询与培训 |  | 响应时间 | 具体措施 |  | 实现效果 |  |
| 咨询服务 |  | 7*24小时 | 每年不限次数 |  | 提出建议及意见 |  |
| 培训服务 |  | 每年2次 | 每年2次现场培训 |  | 能简单排查故障，查看状态。 |  |
| 文档 |  | 响应时间 | 具体措施 |  | 实现效果 |  |
| 巡检、排障、培训相关报告 |  | 每次提供 | 纸质文档，双方签字确认 |  | 有据可查，追根溯源 |  |
| 服务组成 |  | 服务方式 |  |  | 服务要求 |  | 描述 |
| 咨询服务 |  | 远程 |  |  | 提供 |  | 全年7*24 |
| 请求式服务 |  | 现场 |  |  | 提供 |  | 根据客户的等级保护计划需求，提供安装、备份、调优、迁移等相关咨询内容 |
| 紧急响应服务 |  | 现场/远程 |  |  | 提供 |  | 有 |
| 重要事件值守 |  | 现场/现场 |  |  | 提供 |  | 有 |
| 巡检服务 |  | 现场 |  |  | 提供6次 |  | 6次（两月/次） |
| 远程支持 |  | 远程 |  |  | 提供 |  | 提供远程拔入支持(在客户环境许可的情况下) |
| 补丁服务 |  | 现场/ |  |  | 提供 |  | 提供补丁程序，并在现场服务期内进行现场打补丁服务 |
| 风险评估 |  | 现场 |  |  | 提供 |  |  |
| 等级保护基线配置核查 |  | 现场 |  |  | 提供 |  |  |
| 漏洞扫描 |  | 现场 |  |  | 提供 |  |  |
| 安全加固 |  | 现场 |  |  | 提供 |  |  |
| 网络架构调优服务 |  | 现场 |  |  | 提供 |  |  |
| 安全策略优化服务 |  | 现场/远程 |  |  | 提供 |  |  |
| 安全资产梳理服务 |  | 现场/远程 |  |  | 提供 |  |  |
| 安全培训服务 |  | 现场 |  |  | 提供 |  |  |